这是一个关于嵌入式实时系统设计的核心问题，不需要搜索工具。

核心原因：中断服务程序（ISR）的设计原则

1. 中断需要"快进快出"

中断的本质是打断主程序的执行来处理紧急事件。ISR 执行期间：

问题	后果

同级/低优先级中断被屏蔽	丢失其他重要事件

主程序停滞	系统响应性下降，甚至看门狗复位

系统确定性丧失	实时性无法保证

2. 延时函数在中断中的具体问题

问题 A：基于 SysTick 的延时（如 HAL_Delay）

```c

void TIM2_IRQHandler(void)

{

HAL_Delay(100);  // ❌ 危险！可能死锁

}

```

死锁原因：

```

1. TIM2 中断触发，进入 ISR

2. ISR 中调用 HAL_Delay(100)

3. HAL_Delay 等待 SysTick 中断来递增 uwTick

4. 但 TIM2 优先级 ≥ SysTick，或中断嵌套被禁

5. SysTick 中断无法执行 → uwTick 不增加

6. 死循环！系统卡死

```

问题 B：空循环延时（软件延时）

```c

void EXTI_IRQHandler(void)

{

for(volatile int i=0; i<1000000; i++);  // ❌ 也不好

// 阻塞时间不可控，浪费 CPU

}

```

问题：

- 阻塞期间无法响应其他中断

- 延时时间不精确（受中断嵌套影响）

- 主程序"饿死"

---

正确的设计模式

✅ 方案 1：标志位 + 主程序处理（推荐）

```c

volatile uint8_t g_key_pressed = 0;

void EXTI_Key_IRQHandler(void)

{

// 极简 ISR：只做标记

g_key_pressed = 1;

HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(KEY_PIN);

}

// 主循环中处理

int main(void)

{

while(1)

{

if(g_key_pressed)

{

g_key_pressed = 0;

HAL_Delay(20);      // ✅ 消抖延时放在这里

// 处理按键...

}

}

}

```

✅ 方案 2：状态机（无需阻塞延时）

```c

typedef enum {

STATE_IDLE,

STATE_DEBOUNCE,

STATE_PRESSED

} KeyState_t;

volatile KeyState_t key_state = STATE_IDLE;

volatile uint32_t key_tick = 0;

void EXTI_IRQHandler(void)

{

if(key_state == STATE_IDLE)

{

key_state = STATE_DEBOUNCE;

key_tick = HAL_GetTick();  // 记录时间点

}

}

// 主循环非阻塞处理

void Key_Process(void)

{

switch(key_state)

{

case STATE_DEBOUNCE:

if(HAL_GetTick() - key_tick >= 20)  // 检查时间

key_state = STATE_PRESSED;

break;

// ...

}

}

```

✅ 方案 3：使用硬件定时器（复杂时序）

```c

// 定时器中断中处理，而非外部中断中延时

void TIM_Delay_IRQHandler(void)

{

// 硬件定时到期，执行后续操作

// 无需软件延时

}

```

---

总结对比

做法	结果	适用场景

`HAL_Delay()` 在 ISR 中	❌ 可能死锁，绝对禁止	无

空循环延时在 ISR 中	❌ 阻塞系统，不推荐	无

标志位 + 主程序处理	✅ 标准做法	按键、简单事件

状态机 + 时间戳	✅ 非阻塞，高效	复杂协议、多状态

硬件定时器	✅ 最精确，零阻塞	PWM、精确时序控制

黄金法则：ISR 执行时间应尽可能短，通常 < 10μs 到几 ms（取决于系统要求）。任何需要等待的操作，都应该移到主程序或交给硬件处理。