共什么就相当于把什么当成基准电位，然后其他的作为输出和输入

放大时Vbe0.7

饱和时Vce=0.3

1. 输入电压 V_{be} 增大 → 基极电流 I_b 增大 → 三极管放大作用下集电极电流 I_c=\beta I_b 同步增大；

2. 集电极电阻 R_c 上的压降 V_{Rc}=I_c \cdot R_c 随之增大；

3. 电源电压 V_{cc} 固定，集电极输出电压 V_{ce}=V_{cc}-V_{Rc} 会随 I_c 增大而减小；

4. 反之，输入电压减小 → I_b 减小 → I_c 减小 → V_{Rc} 减小 → V_{ce} 增大。

简单说，输入电压升高时输出电压降低，输入电压降低时输出电压升高，因此共射极电路的输出信号与输入信号相位相差180°，也就是信号反向。

1.  共射组态（CE）—— 最常用的通用放大组态

- 公共电极：发射极

- 信号输入：基极-发射极（V_{be}）

- 信号输出：集电极-发射极（V_{ce}）

- 核心特点

- 电流放大倍数 \beta 大（几十到几百），电压放大倍数也大（可达百倍），兼具电流和电压放大能力。

- 输出电压与输入电压反相（相位差180°）。

- 频率特性中等，存在米勒效应，高频性能不如共基组态。

- 输入电阻中等，输出电阻较大。

- 典型应用：低频电压放大电路、多级放大电路的中间级。

2.  共基组态（CB）—— 高频/宽频带放大组态

- 公共电极：基极

- 信号输入：发射极-基极（V_{eb}）

- 信号输出：集电极-基极（V_{cb}）

- 核心特点

- 电流放大倍数小于1（\alpha\approx0.98\sim0.99），无电流放大能力，但电压放大倍数与共射组态相当。

- 输出电压与输入电压同相。

- 输入电阻很小（几十Ω），输出电阻很大。

- 无米勒效应，高频特性最好，截止频率最高。

- 典型应用：高频放大电路、宽频带放大电路、振荡电路。

3.  共集组态（CC）—— 射极输出器/电压跟随器

- 公共电极：集电极

- 信号输入：基极-集电极（V_{bc}）

- 信号输出：发射极-集电极（V_{ec}）

- 核心特点

​- 电压放大倍数小于且近似等于1（A_v\approx1），无电压放大能力，但电流放大倍数大（1+\beta），有电流放大能力。

- 输出电压与输入电压同相，且幅值近似相等，又称电压跟随器。

- 输入电阻很大（几十kΩ~几百kΩ），输出电阻很小（几十Ω）。

- 带负载能力强，可用于阻抗匹配。

- 典型应用：多级放大电路的输入级/输出级、阻抗变换电路、缓冲电路。

差分放大非常巧妙，看抖音