多主多从

时钟线始终主机，数据线会在应答时释放给从机

Clk,data空闲为高，开始结束需要注意

在clk高时候，data不能突变，因为此时是数据（除非你是起始/结束）

起始，地址，读/写，应答，数据，应答，停止