STM32的ROM（Flash）和RAM有严格的内存分区规范，不同区域对应固定的程序/数据存储用途，裸机开发中搞懂分区是避免内存溢出、死机的核心，以下按芯片通用架构讲清分区（适配F1/F4/H7等主流系列，差异仅在容量），附存储内容+实际开发注意点，贴合你的STM32小车开发场景。

一、ROM（闪存，Flash）—— 掉电不丢失，存程序+固化数据

Flash是STM32的程序存储器，编译后的 .bin/.hex 文件最终烧录到这里，核心分3个区域，地址从0x08000000开始（所有STM32通用起始地址）。

分区名称 核心存储内容 开发关键注意点

程序代码区 主函数、中断服务函数、外设驱动、库函数等所有可执行代码（占Flash绝大部分） 编译后看 Code 大小，不超Flash总容量即可

常量区（RO） 全局常量（ const char buf[] = "123"; ）、字符串常量、const修饰的固化数据 不可修改，读取速度略慢于RAM

启动区/中断向量表 中断向量表（异常/中断的入口地址）、启动文件（startup.s）代码 固定在Flash最起始地址，不可挪动，CubeMX自动配置

额外分区（部分芯片有）：

- 系统存储区：厂家固化的BootLoader（ISP/IAP下载程序），用户不可擦写；

- 选项字节区：存芯片配置（如读写保护、时钟配置），仅通过专用指令修改。

二、RAM（随机存取存储器，掉电丢失）—— 存运行时动态数据，核心分4个区

RAM是STM32运行时的临时内存，所有动态数据都存在这里，地址从0x20000000开始（通用起始），栈/堆/全局变量都在这，也是你之前数组溢出的核心区域，小车开发重点关注前3个区。

分区名称 地址范围（通用） 核心存储内容 开发关键注意点（重点！）

全局/静态区（RW/ZI） 0x20000000 起始 全局变量（ int a; ）、静态变量（ static int b; ） RW：初始化的全局变量（ int a=1; ） ZI：未初始化的全局变量（ int a; ，系统自动清0） 最安全的存储区，大数组优先放这（全局/静态），不占栈/堆

栈区（Stack） 栈顶地址向下生长 局部变量（函数内 int buf[1024]; ）、函数参数、返回地址、printf格式化临时数据 1. 默认大小2~8KB，易溢出； 2. 绝对别放超大局部数组； 3. 可改startup.s的 Stack_Size 扩容

堆区（Heap） 全局区结束地址向上生长 动态分配的内存（ malloc/free 、 new/delete ） 1. 裸机默认堆很小（甚至为0），需改 Heap_Size ； 2. 频繁malloc易产生内存碎片，嵌入式尽量少用

寄存器区/外设RAM 0x40000000 起始 外设寄存器（GPIO/UART/TIM）、DMA缓冲区、片上外设专用RAM 硬件寄存器，仅通过库函数/寄存器地址操作，用户不可随意存数据

RAM关键特性：栈堆相向生长，中间是空闲RAM

栈从栈顶****向下分配内存，堆从全局区末尾****向上分配，两者相遇就会触发内存溢出，这也是为什么栈/堆不能同时拉满，必须留2~4KB空闲余量。

编译工程后，Keil右下角会显示内存占用信息，直接对应分区，一眼判断是否溢出：

-  Code ：Flash中程序代码大小；

-  RO-data ：Flash中常量区大小；

-  RW-data ：RAM中初始化全局变量大小；

-  ZI-data ：RAM中未初始化全局变量大小；

- RAM总占用 = RW-data + ZI-data（栈/堆是运行时占用，编译后不显示，需手动规划）。

是否放ROM，看 const 修饰；是否放全局/静态区，看 static 修饰，两者完全独立，互不影响。

一、先明确：static的唯一作用（和存储介质无关）

static只改变变量的作用域和生命周期，不改变存储位置，核心效果：

1. static修饰局部变量：函数内的局部变量→变成全局生命周期，存到RAM全局/静态区，函数调用结束后不销毁，下次调用保留值；

2. static修饰全局变量：全局变量→作用域从“整个工程”缩小到“当前文件”，存储位置不变，仍在RAM全局/静态区；

3. 总结：只要没有const，static变量无论全局/局部，全在RAM，掉电丢失，可正常读写。

二、真正决定“放ROM还是RAM”的： const 关键字

ROM(Flash)只能存只读数据，必须用 const 显式修饰，这是唯一判定标准：

✅ 放ROM(Flash，掉电保存、只读)

const static int a = 10; （static+const）、 const int b = 20; （仅const）

→ 所有const修饰的变量，无论是否加static，全存在Flash的常量区，不可修改，修改会触发硬件错误。

✅ 放RAM(全局/静态区，掉电丢失、可读写)

static int a = 10; （static全局/局部）、 int b = 20; （普通全局）

三、4种常见组合对比（一眼分清，STM32开发常用）

变量定义 存储位置 生命周期 作用域 可修改

int a = 10;  RAM全局区 整个程序 整个工程 是

static int a=10;  RAM全局/静态区 整个程序 仅当前文件 是

const int a=10;  Flash常量区 掉电保存 整个工程 否

const static a=10  Flash常量区 掉电保存 仅当前文件 否

四、贴合你开发的关键结论（解决大数组问题）

你之前的大数组，用 static 修饰（不管是函数内局部static，还是全局static），都会移出栈区，放到RAM全局/静态区，这是解决栈溢出的最优方案之一（比单纯全局变量更友好，可缩小作用域，避免工程变量冲突）。

✅ 推荐写法（函数内大数组，既移出栈区，又不污染全局作用域）：

c

// 原写法：函数内局部数组，放栈区→溢出死机

void encoder_read() {

char buf[4096]; // 栈区，直接撑爆

}

// 改进写法：static局部数组，放RAM全局/静态区→安全

void encoder_read() {

static char buf[4096]; // RAM全局区，无栈占用，函数内专用

}

五、嵌入式开发小技巧

1. 函数内的大数组，优先用static修饰，比定义全局变量更优雅，避免多个文件的变量名冲突；

2. 固化的常量（如π的取值、串口波特率、电机参数），必须加 const （如 const static float PI=3.1415927f; ），放到Flash，节省宝贵的RAM；

3. STM32中，未初始化的static变量（ static int a; ），系统会自动清0，和普通全局未初始化变量一致，无需手动赋值。

简单记：static管“作用域/生命周期”，放RAM；const管“只读/掉电保存”，放Flash，两者叠加就是“只读+作用域受限”，完美适配嵌入式开发。