//1 ip link	看接口

2 ip route 看网关

//3 resolvectl status wlan0/etho 看dns

4 hostname -I ip

(ifconfig)

sudo nano /etc/dhcpcd.conf

interface interface_name

static_ip_address=192.168.1.100/24

static_routers=192.168.1.1

static_domain_name_servers=8.8.8.8

sudo nano /boot/firmware/config.txt

dtparam=cooling_fan=on

dtparam=fan_temp3=36000,fan_temp3_hyst=5000,fan_temp3_speed=255

第二个是迟滞温度

Raspi-config(vnc)

https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/debian/

sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

board库的核心实现逻辑是**“硬件识别 + 预定义引脚映射表”**，通过先判断当前运行的硬件型号，再加载对应板型的引脚定义，最终提供统一的调用接口。

实现三步拆解

1. 第一步：硬件型号识别

库启动时会自动检测当前设备（如树莓派4、鲁班猫Zero），检测方式主要依赖系统文件（如读取  /proc/cpuinfo  里的硬件型号标识、 /sys/firmware/devicetree/base/model  的设备描述），精准判断出“这是哪款开发板”。

2. 第二步：加载板型专属引脚表

Adafruit 为每款支持的开发板，提前编写了对应的“引脚映射文件”（如  boards/raspberrypi_4b.py 、 boards/luban_cat_zero.py ）。这些文件里定义了  board.D18  对应硬件实际的引脚编号（如树莓派4B的  D18  对应原生GPIO24，鲁班猫是gpio10，功能完全同），本质是把“统一命名”和“硬件物理引脚”做了一一绑定。

3. 第三步：暴露统一接口

识别并加载对应板型的映射文件后，board库会将所有引脚定义（如  D18 、 SDA 、 A0 ）作为自身的属性暴露出来。用户调用  board.D18  时，实际拿到的就是该硬件上对应引脚的“标识对象”，后续控制库（如  digitalio ）可基于这个对象操作真实引脚。

针对冷门开发板（如小众厂商的单板机），除非库的维护者主动适配，否则通常不支持针对冷门开发板（如小众厂商的单板机），除非库的维护者主动适配，否则通常不支持

若小板子，要自己写，不太好用，还得import RPY.GPIO as GPIO

下面给出一份“开箱即用”的最小 Python 示例，演示

1. 发送端（publish）

2. 接收端（subscribe）

只要两台 Ubuntu 能互相 ping 通，装好 `paho-mqtt` 后，把代码粘进去就能跑通。

---

一、准备工作（两台机器都要做）

1. 安装库

```bash

sudo apt update

sudo apt install python3-pip

pip3 install paho-mqtt

```

2. 确认 Broker 已运行

```bash

sudo systemctl status mosquitto   # 若没装见上文快速安装

```

---

二、最小可运行代码

1. 发送端 `pub.py`（任意一台当客户端）

```python

#!/usr/bin/env python3

import paho.mqtt.client as mqtt

BROKER = "192.168.x.x"      # ← 换成对端 Ubuntu 的 IP

TOPIC  = "demo/echo"

client = mqtt.Client()

client.connect(BROKER, 1883, 60)

msg = input("要发送的内容: ")

client.publish(TOPIC, msg)

print("已发送:", msg)

```

2. 接收端 `sub.py`（另一台跑）

```python

#!/usr/bin/env python3

import paho.mqtt.client as mqtt

BROKER = "0.0.0.0"          # 本机当 Broker 就写 0.0.0.0

TOPIC  = "demo/echo"

def on_connect(cli, userdata, flags, rc):

print("Connected with result code", rc)

cli.subscribe(TOPIC)

def on_message(cli, userdata, msg):

print(f"收到 {msg.topic}: {msg.payload.decode()}")

client = mqtt.Client()

client.on_connect = on_connect

client.on_message = on_message

client.connect(BROKER, 1883, 60)

print("等待消息 …")

client.loop_forever()

```

---

三、跑起来

1. 接收端先启动

```bash

python3 sub.py

```

2. 发送端再启动

```bash

python3 pub.py

```

输入任意文字回车，即可在接收端实时看到。

---

四、常见坑速查

现象	解决

连接被拒	检查 IP、端口 1883 是否放行 `sudo ufw allow 1883`

收不到消息	确认两台机器订阅/发布的 topic 完全一致（区分大小写）

中文乱码	`msg.payload.decode('utf-8')` 即可

---

一、Docker相关

1. 容器开机自启+host网络配置,已经建好的容器他的ip不可改，docker中改./zshrc

- 新建容器时： docker run -d --name 容器名 --net=host --restart=always 镜像名

- 已存在容器（需重建）：先 docker stop/rm 容器名 ，再用上述命令重建。

- 容器名查看： docker ps -a （ NAMES 列）。

2. 镜像/容器基础操作

- 查看镜像名： docker images （ REPOSITORY:TAG 为镜像名）。

- 查看容器网络模式： docker inspect -f '{{.HostConfig.NetworkMode}}' 容器名 。

二、ROS（机器人操作系统）配置

1. 核心环境变量

-  ROS_MASTER_URI ：指定ROS Master地址（格式： http://主机IP:11311 ）。

-  ROS_IP ：指定当前设备的实际IP（替代错误的 ROS_HOSTNAME ）。

- 配置文件： ~/.bashrc ，修改后需 source ~/.bashrc 生效。

2. 通信问题解决

- 报错 无法连接ROS Master ：先启动 roscore ，再检查 ROS_MASTER_URI 是否与Master地址一致，可用ping

三、网络配置

1. IP/主机名/路由

- 主机名（Hostname）：设备标识，与IP无关，查看： hostname 。

- IP地址：网络通信地址，查看： hostname -I 。

- 路由表：查看命令 ip route ，核心看 本地网段路由 （如 192.168.3.0/24 ）和 默认网关 。

2. 网络配置文件修改

- Ubuntu有线网络配置： /etc/NetworkManager/system-connections/xxx.nmconnection ，修改 [ipv4] 的 address1 字段后重启网络： sudo systemctl restart NetworkManager 。

Systemctl

Service 在etc/system/system/下